平罗县吉庆新型建材厂

建设煤矸石环保设施升级改造项目竣工环境保护验收意见

2024年6月28日，平罗县吉庆新型建材厂根据《平罗县吉庆新型建材厂建设煤矸石环保设施升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 项目建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

表1                                               项目建设基本情况

| 建设地点 | 石嘴山市平罗县红崖子乡蔓茎山 |  | 建设性质 | 技改 | 产品 | 多孔砖 | 建设规模 | 年产多孔砖8500万块（按标砖计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 工程组成 |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 | 旋转式隧道窑 |  | 1座，安装1台旋转式隧道窑，窑体外轨道直径150m，内轨道直径132.4m，轨间距（断面宽度）8.8m，外柱中心直径159m，每小时产能为1.39万块（按标砖计，33.34万块/天），年生产烧结煤矸石多孔砖1亿块（按标砖计）。 |  |  |  |  |  |
|  | 破碎车间 |  | 建设一座建筑面积2200m2的破碎车间，内设3台给料机、3台破碎机、1台滚筒筛、1台搅拌机及8套皮带输送系统，主要进行煤矸石、建筑垃圾、炉渣的破碎、筛分及一次搅拌工序。 |  |  |  |  |  |
|  | 陈化库 |  | 1座，1F，建筑面积972m2，主要用途是对破碎筛分、搅拌处理后的原料进行陈化处理，以改善泥料成型性能，提高产品质量。 |  |  |  |  |  |
|  | 成型车间 |  | 1座，1F，建筑面积500m2，内设1台搅拌机、1台制砖机、1台切条机和1台切坯机，主要是将砖坯切割成型。 |  |  |  |  |  |
| 储运工程 | 原料库 |  | 1座，1F，建筑面积2000m2，全封闭式，库内分区储存煤矸石、建筑垃圾、炉渣，同时安装1套喷淋装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 成品堆场 |  | 位于厂区北侧，露天堆场，占地面积为2000m2，用于存放烧制好的成品烧结煤矸石多孔砖。 |  |  |  |  |  |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 新建1座总建筑面积为200m2 |  |  |  |  |  |
|  | 配电房 |  | 1座，总建筑面积为20m2。 |  |  |  |  |  |
|  | 辅助用房 |  | 1座，1F，建筑面积100m2，用于储存脱硫剂石灰石、脱硝剂尿素 |  |  |  |  |  |
|  | 供水 |  | 由红翔新村供水管网提供。 |  |  |  |  |  |
|  | 供暖 |  | 生产车间冬季不供暖，办公区采用空调、电暖气供暖。 |  |  |  |  |  |
|  | 供电 |  | 由红崖子乡供电电网提供。 |  |  |  |  |  |
| 环保工程 | 废气 治理 | 旋转式隧道窑 | 1台旋转式隧道窑烟气采用“SNCR脱硝+石灰石/石灰-石膏法脱硫”工艺处理后由脱硫塔顶部烟囱排放（DA002，并安装1套烟气在线监测装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 破碎筛分粉尘 | 破碎车间内破碎、筛分、一次搅拌工序安装1套集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001） |  |  |  |  |  |
|  |  | 原料车间和破碎车间 | 已建成全密闭生产车间，物料入库存放；车间顶部设有自动喷淋装置，定期洒水抑尘。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织粉尘 | 配置1辆洒水车对厂区进行洒水降尘；厂区道路全部硬化。 |  |  |  |  |  |
|  | 废水 治理 | 生活污水 | 建设1座水冲式厕所，配套设置1套处理规模为3m3/d一体化污水处理设施并采取防渗措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 初期雨水池 | 已建成初期雨水池 |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱硫废水 | 已建设循环沉淀池 |  |  |  |  |  |
|  | 固废治理 |  | 除尘灰，废砖坯、不合格砖，脱硫石膏集中收集暂存于一般固废库（建筑面积100m2），回用于烧结煤矸石多孔砖生产线；石灰石、尿素废包装袋集中收集外售利用；生活垃圾收集后运至附近垃圾收集站统一处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 选择低噪声设备，各设备安装减振基座，并采取隔声、减振等综合降噪措施。 |  |  |  |  |  |

（二）环评审批情况

平罗县吉庆新型建材厂于2023年6月取得《平罗县吉庆新型建材厂建设煤矸石环保设施升级改造项目环境影响报告表》，2023年7月19日取得了平罗县审批服务管理局(宁审管批字〔2023〕170号)项目批复。

（三）投资情况

本项目实际总投资为3800万元，其中环保投资1500万元，占总投资的39.5%。

- （四）验收范围

本次验收只针对平罗县吉庆新型建材厂“建设煤矸石环保设施升级改造项目”。

- 项目变更情况

- 经现场勘查及资料查阅，并对照环境影响报告表及环评批复要求，初次建设内容与批复内容一致。

根据中华人民共和国生态环境部办公厅（关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行）》的通知）（环办环评函[2020]668号），本项目不存在重大变动内容。

三、环境保护设施建设情况

1.废气

本项目厂区内产生的有组织废气主要包括破碎、筛分、一次性搅拌工序产生的颗粒物，旋转式隧道窑焙烧过程中产生的烟气。

①旋转式隧道窑焙烧烟气

旋转式隧道窑焙烧产生的废气经“SNCR 脱硝+石灰石/石灰-石膏法脱硫塔”处理后，通过1根28m高排气筒排放（DA002）；并安装1套在线监测设施。

②破碎、筛分、一次性搅拌工序

破碎、筛分、一次性搅拌工序粉尘产生点采用集气罩收集，经1台布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。

本项目无组织废气主要为煤矸石、粘土装卸过程中产生的粉尘，通过封闭式车间，并在原料车间内安装高压喷雾抑尘装置，定期洒水抑尘，可减少颗粒物产生量。

# 2 、废水

本项目生产过程中无废水产生和排放，废水主要为脱硫废水和生活污水。脱硫废水循环使用，不外排；生活污水经一体式污水处理设施处理后，回用于多孔砖生产线。

# 3 、噪声

# 本项目产生的噪声主要是原料运输、破碎、筛分、搅拌、挤出成型、切坯等设备运行时产生的噪声及厂区进出车辆产生的噪声，在设备选型时应选用低噪声设备，对设备进行隔声、减振措施，噪声经墙体阻隔、距离衰减。

# 4 、 固体废物

本项目固体废物主要为除尘灰、脱硫石膏、废砖坯、不合格砖、生活垃圾和废机油。

①除尘灰、脱硫石膏、废砖坯及不合格砖

除尘灰、废砖坯及不合格砖回用于多孔砖生产线。

②生活垃圾

本项目生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，集中收集后运至附近垃圾中转站处置。

③废机油

# 本项目维修维护产生的废机油委托有资质单位更换带走处置，不贮存。

# 四、环评及批复落实情况

# 该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响，环保设施落实情况见表2。

表2                              项目环保措施落实情况

| 环评中要求落实的污染治理项目 | 污染物名称 | 环评中污染治理措施 | 环评变更情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 旋转式隧道窑 | 旋转式隧道窑烟气采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+石灰石/石灰-石膏法脱硫”工艺处理后由脱硫塔顶部烟囱排放（DA001，烟囱离地高度25m）；安装1套烟气在线监测装置。 | 有 | 旋转式隧道窑烟气采用“SNCR脱硝+石灰石/石灰-石膏法脱硫”工艺处理后由脱硫塔顶部烟囱排放（DA002，烟囱离地高度28m）；安装1套烟气在线监测装置。 旋转式隧道窑未采用布袋除尘器原因：1.风阻过大易导致除尘器堵塞。2.烟温过高，经常损坏。 |
|  |  | 粉煤灰筒仓安装1台仓顶脉冲袋式除尘器。 | 有有 | 因多孔砖未添加粉煤灰，故未建设粉煤灰筒仓。 |
|  | 破碎、筛分车间 | 破碎车间内破碎、筛分、一次性搅拌工序安装1套集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）。 | 无 | 破碎车间内破碎、筛分、一次性搅拌工序安装1套集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）。 |
|  |  | 建设封闭原料库和破碎车间，并各配置1套喷淋设施及时洒水降尘；全封闭皮带输送系统。 | 无 | 建设封闭原料库和破碎车间，并各配置1套喷淋设施及时洒水降尘；全封闭皮带输送系统。 |
| 废水 | 生产废水 | 脱硫废水经沉淀后循环使用，不外排。 | 无 | 脱硫废水循环使用，不外排； |
|  | 生活污水 | 建设1座水冲式厕所，配套设置1套处理规模为3m3/d一体化污水处理设施并采取防渗措施。 | 无 | 生活污水经一体式污水处理设施处理后，回用于多孔砖生产线。 |
| 固废 | 除尘灰，废砖坯、不合格砖，脱硫石膏集中收集暂存于一般固废库（建筑面积100m2），回用于烧结煤矸石多孔砖生产线；石灰石、尿素废包装袋集中收集外售利用；生活垃圾收集后运至附近垃圾收集站统一处理。 |  | 无 | 除尘灰，废砖坯、不合格砖，脱硫石膏回用于烧结煤矸石多孔砖生产线；石灰石、尿素废包装袋集中收集外售利用；生活垃圾收集后运至附近垃圾收集站统一处理。 |
|  | 设备检修过程中产生的废润滑油属于危险废物，设置危险废物专用收集装置和危险废物暂存间（建筑面积10m2），交有资质单位妥善处置。 |  | 无 | 废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存。 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，各设备安装减振基座，并采取隔声、减振等综合降噪措施。 |  | 无 | 对新增设备选用低噪声设备，各设备安装减振基座，并采取隔声、减振等综合降噪措施，半封闭车间改造为全封闭车间可进一步从噪声传播途径削减噪声污染。 |

经现场检查，“环评”及批复要求内容全部得到落实。

五、环保设施调试效果（监测结果）

（1）有组织废气

DA002旋转式隧道窑出口二氧化硫平均排放浓度值22mg/m3 ，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》( GB29620-2013)及修改单中标准限值要求。DA002旋转式隧道窑出口颗粒物最大排放浓度值为9.9mg/m3 ，氮氧化物均排放浓度值62 mg/m3， 氟化物平均排放浓度值0.42 mg/m3  ，DA001 排气筒（破碎车间）出口颗粒物平均排放浓度值为25.2mg/m3 ，均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》( GB29620-2013)中表2的排放限值要求。氨气最大排放速率为 0.34kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)续表2标准限值要求。

DA002旋转式隧道窑焙烧烟气经“SNCR脱硝+石灰石/石灰-石膏法脱硫”工艺处理后除尘效率为97.6～98.1%，脱硫效率为94.8～96.5%，脱硫效率为50.0～54.5%，DA001 排气筒（破碎车间）除尘效率为98%，均达到环评的要求（除尘效率98%，脱硫效率95%，脱硫效率50%）。

- （2）无组织废气

验收监测期间，厂界无组织排放总悬颗粒物最大浓度值为0.825mg/m3，二氧化硫未检出、氟化物未检出 ，检测结果均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》( GB29620-2013)中表3的排放限值要求。

- 废水

验收监测期间，生活污水氨氮最大值为1.62mg/L、五日生化需氧量最大值为9.2mg/L均符合《 城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中表1道路清扫标准。

- （4）噪声

验收监测期间，本项目厂界噪声昼间测量值范围为56～58dB（A）、夜间测量值范围为46～48dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值的要求。

（5） 固体废物

本项目固体废物主要为除尘灰、脱硫石膏、废砖坯、不合格砖、生活垃圾和废机油。

①除尘灰、脱硫石膏、废砖坯及不合格砖

除尘灰、废砖坯及不合格砖回用于多孔砖生产线。

②生活垃圾

本项目生活垃圾设置生活垃圾分类收集箱，集中收集后运至附近垃圾中转站处置。

③废机油

# 本项目维修维护产生的废机油委托有资质单位更换带走处置，不贮存。六、验收结论

# 按照《建设项目环境保护管理条例（修订）》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，平罗县吉庆新型建材厂建设煤矸石环保设施升级改造项目在建设过程中，按照国家建设项目环境保护相关制度要求，落实了环评报告及其审批文件中提出的污染防治措施。企业内部环保机构基本健全，