宁夏平罗县星昌煤炭有限公司

环保整治提升工程建设项目（洗煤生产线）

竣工环境保护验收意见

2024年11月24日，宁夏平罗县星昌煤炭有限公司根据《宁夏平罗县星昌煤炭有限公司环保整治提升工程建设项目（洗煤生产线）竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

表1                      项目建设基本情况

| 项目建设基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 平罗县崇岗镇工业园区 |  | 建设 性质 | 技改 | 产品 | 精洗煤 | 建设 规模 | 精洗煤年产90万t/a |
| 类别 | 工程组成 |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 | 洗煤车间 | 生产车间 | 全封闭洗煤车间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 原料车间 | 全封闭原料车间 |  |  |  |  |  |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 办公场所，主要用于员工休息、办公 |  |  |  |  |  |
|  | 库房 |  | 库房主要存放生活办公用品 |  |  |  |  |  |
|  | 供水 |  | 由园区供水管网供给 |  |  |  |  |  |
|  | 排水 |  | 无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池处理后，暂时由吸粪车定期清运处置，待园区管网接通后排入园区管网，最终排入平罗县崇岗煤炭集中区污水处理站进行处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 供暖 |  | 生产区无供暖，生活区冬季供暖由宁夏東昌炭素有限公司余热锅炉提供 |  |  |  |  |  |
|  | 供电 |  | 由园区供电管网提供 |  |  |  |  |  |
| 环保工程 | 废气 治理 | 物料堆存 运输上料 | 物料存储、转运等过程无组织粉尘，经由车辆冲洗、车间密闭、物料入库、喷雾抑尘等控制无组织粉尘浓度；上料过程中产生的粉尘由1台布袋除尘器收集后返回生产线再利用。 |  |  |  |  |  |
|  | 废水 治理 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后，由吸污车定期清运 |  |  |  |  |  |
|  |  | 初期雨水池 | 已建成初期雨水池 |  |  |  |  |  |
|  | 固废治理 |  | 废机油委托有资质单位更换带走处置，不贮存；矸石、煤泥外售，生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 对新增设备选用低噪声设备，设置隔音、减震措施。 |  |  |  |  |  |

- 环评审批情况

宁夏平罗县星昌煤炭有限公司2023年11月取得《宁夏平罗工业园区（崇岗园）活性炭行业环保整治提升工程建设项目环境影响报告表》，宁夏平罗工业园区管理委员会2023年11月24日以宁平管环表〔2023〕126号对该项目予以批复。

（三）投资情况

本项目实际总投资为951万元，全部用于环保投资。

（四）验收范围

- 本次验收只针对宁夏平罗县星昌煤炭有限公司“环保整治提升工程建设项目”中洗煤生产线及其环保设施。

- 二、项目变动情况

- 经现场勘查及资料查阅，并对照环境影响报告表及环评批复要求，本项目无变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

- 1.无组织废气

- 本项目物料存储、转运等过程无组织粉尘，经由车辆冲洗、车间密闭、物料入库、喷雾抑尘等控制无组织粉尘浓度;上料过程中产生的粉尘由1台布袋除尘器收集后返回生产线再利用。

- 2 、废水

- 本工程主要为生产废水和生活废水，生产废水为洗煤废水，洗煤废水经沉淀后循环利用不外排；生活废水经化粪池处理后定期清运。

- 3 、噪声

- 本项目噪声源主要来自生产设备运行产生的机械噪声。设备选用了低噪设备，同时在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，从而在声源上降低设备本身噪声。

- 4 、固体废物

- 本项目固体废物主要为车间地面积尘、生活垃圾和废机油、矸石、煤泥。车间地面积尘收集后返回生产工序，废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存；生活垃圾收集后交环卫部门统一处置；矸石、煤泥外售。

# 四、环评及批复落实情况

- 该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响，环保设施落实情况见表2。

表2                         项目环保措施落实情况

| 环评中要求落实的污染治理项目 | 污染物名称 | 环评中污染治理措施 | 环评变更情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 物料堆存运输上料粉尘 | 物料存储、转运等过程无组织粉尘，经由车辆冲洗、车间密闭、物料入库、喷雾抑尘等控制无组织粉尘浓度;上料过程中产生的粉尘由1台布袋除尘器收集后返回生产线再利用。 | 无 | 与环评一致 |
| 废水 | 生产废水 | 洗煤废水经沉淀后循环使用，不外排。 | 无 | 洗煤废水经沉淀后循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 | 生活污水依托现有化粪池处理后，暂时由吸粪车定期清运处置，待园区管网接通后排入园区管网，最终排入平罗县崇岗煤炭集中区污水处理站进行处理。 | 无 | 生活污水经化粪池处理后，由吸污车定期清运 |
| 固废 | 危险废物 | 废机油经危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位安全处置。 | 无 | 本项目固体废物主要为车间地面积尘、生活垃圾和废机油、矸石、煤泥。车间地面积尘收集后返回生产工序，废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存；生活垃圾收集后交环卫部门统一处置；矸石、煤泥外售。 |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备、隔声减振措施等 | 无 | 实际选用低噪声设备、隔声减振措施等 |

经现场检查，“环评”及批复要求内容部分得到落实。

# 五、环保设施调试效果（监测结果）

（1）无组织废气

- 验收监测期间，厂界颗粒物无组织排放监控点质量浓度最高点为0.578mg/m3、二氧化硫无组织排放监控点质量浓度最高点为 0.038mg/m3。检测结果均满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表5标准限值。

- （2）噪声

- 验收监测期间，本项目厂界噪声昼间测量值范围为54～57dB（A）、夜间测量值范围为45～47dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值的要求。

- （3） 固体废物

# 本项目固体废物主要为车间地面积尘、生活垃圾和废机油、矸石、煤泥。车间地面积尘收集后返回生产工序，废机油交由有资质单位更换带走处置，不贮存；生活垃圾收集后交环卫部门统一处置；矸石、煤泥外售。

- （4）废水

- 本项目产生废水主要为生产废水和生活污水，脱硫废水循环使用不外排，生活污水经现有化粪池处理后，由吸污车定期清运。

# 六、验收结论

- 按照《建设项目环境保护管理条例（修订）》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，宁夏平罗县星昌煤炭有限公司环保整治提升工程在建设洗煤生产线过程中，按照国家建设项目环境保护相关制度要求，落实了环评报告及其审批文件中提