宁夏杰成清洁能源有限公司

建设洗煤、型煤生产线及环保设施升级改造项目

竣工环境保护验收意见

2025年4月20日，宁夏杰成清洁能源有限公司根据《宁夏杰成清洁能源有限公司建设洗煤、型煤生产线及环保设施升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 项目建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

表1                       项目建设基本情况

| 建设地点 | 石嘴山市平罗工业园崇岗园中耀路西侧 |  | 建设性质 | 技改 | 产品 | 洗煤、 型煤 | 建设规模 | 年产洗煤120万吨、型煤50 万吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 工程组成 |  | 建设内容 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 | 洗煤生产车间 |  | 已建设1座全封闭洗煤生产车间，建筑面积700m²，安装1台12㎡洗煤机及浮选、螺选相关生产设施设备，并且安装全自动喷雾抑尘装置。 |  |  |  |  |  |
|  | 型煤生产车间 |  | 已建设1座全封闭型煤生产车间22000m²，技改2条型煤生产线，安装1套回转窑、2台厢式烘干机等配套生产设施设备及其环保设施。 |  |  |  |  |  |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 办公场所（依托原有），用于日常办公使用 |  |  |  |  |  |
|  | 库房 |  | 依托原有,库房主要存放生活办公用品 |  |  |  |  |  |
|  | 供水 |  | 生产用水和生活用水由宁夏平罗工业园崇岗园供水管网供给 |  |  |  |  |  |
|  | 排水 |  | 无生产废水排放，生活污水依托现有化粪池（8m³）处理后，暂时由吸污车定期清运处置，待园区管网接通后排入园区管网，最终排入大武口第三污水处理厂进行处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 供暖 |  | 车间冬季不供暖，办公楼内采用空气能热泵供暖。 |  |  |  |  |  |
|  | 供电 |  | 由宁夏平罗工业园崇岗园供电系统统一供给。 |  |  |  |  |  |
| 环保工程 | 废气 治理 | 洗煤生产线 | 车辆运输粉尘 | 厂区内设置车轮清洗装置，对运输车辆进行冲洗，减少厂区内无组织粉尘排放。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 原煤车间 | 原煤车间安装1套喷淋抑尘装置，设置6台雾炮机，控制无组织粉尘逸散。 |  |  |  |  |
|  |  | 型煤生产线 | 原料烘干工序 | 原料烘干工序产生的污染物经低氮燃烧技术+1套旋风除尘器+1套布袋除尘器处理后，通过1根18m排气筒排放（DA001）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成品烘干工序 | 厢式烘干机产生的污染物经1套SNCR脱硝+1套单碱法脱硫处理后，经1根18m高排气筒排放（DA003）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成品烘干下料、返料工序 | 烘干下料工序和返料工序产生的颗粒物分别经2套集气罩收集+1套袋式除尘器处理后通过1根18m高排气筒排放（DA004）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却、包装工序 | 冷却、包装工序产生的粉尘，经1套集气罩+1套袋式除尘器处理后，通过1根18m高排气筒排（DA005）。 |  |  |  |  |
|  | 废水 治理 | 车轮清洗装置废水 | 大部分用水随车辆带出，少量废水进入车轮清洗装置沉淀池循环使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活污水 | 生活污水依托现有化粪池（容积8m³）处理后，暂时由吸粪车定期清运处置，待园区管网接通后排入园区管网，最终排入大武口第三污水处理厂进行处理。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱硫塔废水 | 废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。 |  |  |  |  |  |
|  | 固废治理 |  | 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；收尘灰集中收集回用于生产；废包装袋外售废品收购站；煤矸石、炉渣集中收集进行外售；废机油交由有资质单位随时更换，随时带走。 |  |  |  |  |  |
|  | 噪声治理 |  | 基础减振、厂房隔音、距离衰减、绿化带阻隔等。 |  |  |  |  |  |

（二）环评审批情况

宁夏杰成清洁能源有限公司于2024年8月取得《宁夏杰成清洁能源有限公司建设洗煤、型煤生产线及环保设施升级改造项目环境影响报告表》，宁夏平罗工业园区管理委员会2024年9月23日以宁平管环表〔2024〕16号对该项目予以批复。

（三）投资情况

本项目实际总投资为836万元，其中环保投资609万元，占总投资的73%。

（四）验收范围

本次验收只针对宁夏杰成清洁能源有限公司“建设洗煤、型煤生产线及环保设施升级改造项目”。

- 项目变动情况

- 经现场勘查及资料查阅，并对照环境影响报告表及环评批复要求，本项目变动情况为：Ⅱ号型煤生产线停运，只验收Ⅰ号型煤生产线。变动原因：Ⅱ号型煤生产线停运，脱硝设施未安装完善，待安装调试正常后再另行验收。

根据中华人民共和国生态环境部办公厅（关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行）》的通知）（环办环评函[2020]668号），本项目变动内容不属于重大变动情况。

- 环境保护设施建设情况

- 1.废气

- 本项目厂区内产生的有组织废气主要包括型煤生产线原料烘干工序、成品烘干工序产生的废气及烘干下料、返料工序、冷却、包装工序产生的烟（粉）尘。

- ①原料烘干工序

- 原料烘干工序在全封闭车间内进行，洗精煤和煤泥输送至回转窑内进行烘干，经低氮燃烧技术处理后，通过1套旋风除尘器+1套布袋除尘器处理后，通过1根18m排气筒排放（DA001）。

- ②成品烘干工序

- 成品烘干工序设脱硫脱硝装置，厢式烘干机产生的废气经脱硫脱硝处理后，通过1根18m高排气筒排放（DA003）。

- ③烘干下料、返料工序

- 烘干下料、返料工序在全封闭车间内进行，烘干下料工序产生的颗粒物经1套集气罩+1套袋式除尘器处理后，通过1根18m高排气筒排放（DA004）；返料工序产生的颗粒物，经1套集气罩收集与烘干下料工序共用1套袋式除尘器（DA004）处理后排放。

- ④冷却、包装工序

- 冷却、包装工序在全封闭车间内进行，冷却、包装工序产生的颗粒物经1套集气罩+1套袋式除尘器处理后，通过1根18m高排气筒排放（DA005），冷却、包装工序共用一个排气筒（DA005）。

- 本项目无组织废气主要包括洗煤生产线原煤卸煤煤尘，原煤储存过程中产生的粉尘、道路运输扬尘、上料粉尘以及型煤生产线未被集气罩收集的粉尘。

- 原煤卸煤煤尘：采取全封闭式存储并进行喷洒水雾降尘措施。

- 原煤储存过程中产生的粉尘：原煤储存区、精煤储存区为全封闭式，并安装全自动喷淋设施以及物料皮带机设置密闭廊道，抑制粉尘产生。

- 道路运输扬尘：车辆运输过程加苫盖，同时进场道路硬化，对车辆行驶的路面实施洒水抑尘。

- 上料粉尘：煤在上料输送过程中会产生粉尘，原料区与上料斗直接设置密闭输送廊道，并在转载点设置喷淋装置。

- 未被收集粉尘：型煤生产线在封闭式车间内进行，其烘干下料工序、返料工序、冷却工序、包装工序中未被集气罩收集的粉尘，以无组织形式排放。在封闭式车间内安装高压喷雾抑尘装置，可减少无组织颗粒物的产生量，全封闭式生产车间的建设，最大限度的减少了粉尘逸散。

- 2 、废水

- 本项目生产废水循环利用，不外排，生活用水依托原有化粪池处理后，由吸污车定期清运。项目建设有1座容积为200m³青水池，1座脱硫塔循环水池和车轮清洗装置1套（配套建设1座7m³沉淀池），建设1座700m³雨水和事故废水收集池，一座8m³地埋式污水处理化粪池。

- 3 、噪声

- 本项目产生的噪声主要来源于回转窑、皮带输送机等设备产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音、距离衰减、绿化带阻隔等措施进行噪声治理。

- 4 、 固体废物

- 本项目固体废物主要为生活垃圾、煤矸石、收尘灰、废包装袋、炉渣、废润滑油。煤矸石、炉渣、废包装袋集中收集后进行外售；收尘灰集中收集后回用于生产；废润滑油交由有资质单位随时更换、随时带走，不存放；生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置。

- 环评及批复落实情况

- 该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响，环保设施落实情况见表2。

表2                         项目环保措施落实情况

| 环评中要求落实的污染治理项目 | 污染物名称 | 环评中污染治理措施 | 环评变更情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 原料烘干工序 | 废气经“低氮燃烧技术+旋风除尘器+布袋除尘器(颗粒物处理效率99.5%，氮氧化物处理效率30%)”处理后经18m高排气筒(DA001)排放。 | 无 | 废气经低氮燃烧技术+ 1套旋风除尘器+1套布袋除尘器+1根18m高排气筒（DA001） |
|  | 成品烘干工序 | 2台厢式烘于机产生污染物分别经“SNCR+单碱法脱硫”处理后经 18m 高排气筒(DA002、DA003)排放。 | 有 | Ⅰ号型煤生产线：1台厢式烘干机产生污染物经SNCR脱硝（1套）+单碱法脱硫（1套）处理后，经1根18m高排气筒排放（DA003）。 Ⅱ号型煤生产线停运（DA002）。 Ⅰ号与Ⅱ号型煤生产线共用DA001、DA004、DA005排口。 |
|  | 成品烘干下料、返料工序粉尘 | 分别经“2套集气罩收集+1套袋式除尘器（收集效率 90%，处理效率99%)”处理后经18m高排气筒排放(DA004) | 无 | 2套集气罩+1套布袋除尘器+1根18m高排气筒（DA004），共用一个排气筒。 |
|  | 冷却工序、包装工序粉尘 | 分别经“2套集气罩收集+2套袋式除尘器(收集效率90%，处理效率99%)”处理后经18m高排气筒排放(DA005) | 有 | 1套集气罩+1套布袋除尘器+1根18m高排气筒（DA005） ，冷却、包装工序共用一个排气筒。 |
| 废水 | 生产废水 | 生产废水包括洗煤炭水、脱硫塔废水和洗车废水，以上废水均沉淀后循环使用，不外排。 | 无 | 生产废水包括洗煤炭水、脱硫塔废水和洗车废水，以上废水均沉淀后循环使用，不外排。 |
|  | 生活污水 | 生活污水经化粪池（8m3）处理后，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后由吸污车定期清运，待园区管网接通后排入园区管网,经姚汝路大武口区长胜煤炭加工区污水提升泵站提升后排入大武口第三污水处理厂进行处理。 | 无 | 生活污水经化粪池处理后，由吸污车定期清运 |
| 固废 | 一般固废、危险废物和生活垃圾 | 项目运营期固体废物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。煤矸石、收尘灰、废包装袋、炉渣均属于一般固废，煤矸石、炉渣、废包装袋集中收集后进行外售；收尘灰集中收集后回用于生产；废润滑油属于危险废物，集中收集后暂存于满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求的危废暂存间(10m2)，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门处置。 | 有 | 本项目固体废物主要为生活垃圾、煤矸石、收尘灰、废包装袋、炉渣、废润滑油。煤矸石、炉渣、废包装袋集中收集后进行外售；收尘灰集中收集后回用于生产；生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置；废润滑油交由有资质单位随时更换、随时带走，不存放（变动）。 |
| 噪声 |  | 项目嗓声主要来源于回转窑、皮带输送机等设备产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振等措施进行噪声治理，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 | 无 | 项目嗓声主要来源于回转窑、皮带输送机等设备产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振等措施进行噪声治理，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 |

经现场检查，“环评”及批复要求内容部分得到落实。

五、环保设施调试效果（监测结果）

- （1）有组织废气

- DA001原料烘干工序废气处理设施排口颗粒物实测平均浓度值27.6mg/m3 ，二氧化硫排放实测浓度平均值24 mg/m3，氮氧化物排放实测浓度平均值为35mg/m3；DA003成品烘干工序废气处理设施脱硫塔排口颗粒物实测平均浓度值24.0mg/m3 ，二氧化硫排放实测浓度平均值为4mg/m3 ，氮氧化物排放实测浓度平均值为 39mg/m3，以上均符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）标准限值。

- DA001原料烘干工序废气处理设施排口除尘效率平均值为99.5%，达到环评批复（除尘效率99.5%）的要求；脱硝效率平均值为44.1%，达到环评批复（脱硝效率为30%）的要求。

- DA003成品烘干工序废气处理设施脱硫塔排口除尘效率平均值为91.1%，达到环评（除尘效率90%）的要求；脱硫效率平均值为85.0%，达到环评（脱硫效率50%）的要求；脱硝效率平均值为55.7%，达到环评（脱硝效率为40%）的要求。

- DA004成品烘干下料、返料工序除尘器出口颗粒物排放浓度平均值为71.7mg/m3，排放速率平均值为1.3kg/h；DA005冷却、包装工序除尘器出口颗粒物排放浓度平均值为62.4mg/m3，排放速率平均值为0.64kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准限值。除尘效率为99.0%，达到环评批复（除尘效率99%）的要求。

- （2）无组织废气

- 验收监测期间，本项目厂界颗粒物无组织排放监控点质量浓度最高点为0.856mg/m3，监测结果满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)排放限值要求。

- （3）噪声

- 验收监测期间，本项目厂界噪声昼间测量值范围为55～57dB（A）、夜间测量值范围为45～48dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值的要求。

- （4）固体废物

- 本项目固体废物主要为生活垃圾、煤矸石、收尘灰、废包装袋、炉渣、废润滑油。煤矸石、炉渣、废包装袋集中收集后进行外售；收尘灰集中收集后回用于生产；废润滑油属于危险废物，交由有资质单位随时更换、随时带走，不存放；生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置。

- （5）废水

- 本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水包括洗煤炭水、脱硫塔废水和洗车废水，以上废水均沉淀后循环使用，不外排。生活污水经化粪池（8m3）处理后，由吸污车定期清运，待园区管网接通后排入园区管网，最终排入大武口第三污水处理厂进行处理。